| Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель (поставщик) | Ед. измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Центральное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер | АС5102 | S54507-C22-A1 | SIEMENS | шт. | 3 | 0,99 |  |
|  | Интерфейсные модули и модули расширения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс двух считывателей в корпусе | ADD5110 | 6FL7820-8CA11 | SIEMENS | шт. | 105 | 0,55 |  |
|  | Интерфейс восьми считывателей в корпусе | ADE5300 | V24246-A2500-A1 | SIEMENS | шт. | 4 | 1,65 |  |
|  | Модуль расширения (16вх/16вых) | AFO5100 | V6FL7820-8CC10 | SIEMENS | шт. | 1 | 1,30 |  |
|  | Периферийные устройства и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Считыватель карт с клавиатурой | AR6182-MX | 6FL7170-8BL | SIEMENS | шт. | 20 | 0,22 |  |
|  | Считыватель карт | AR6181-MX | 6FL7170-8BK | SIEMENS | шт. | 33 | 0,25 |  |
|  | Считыватель карт с клавиатурой | AR40S-MF | S54504-F102-A100 | SIEMENS | шт. | 50 | 0,50 |  |
|  | Считыватель карт | AR10S-MF | S54504-F101-A100 | SIEMENS | шт. | 90 | 0,50 |  |
|  | Считыватель карт регистрационный | AR6201-MX | 6FL7170-8CK | SIEMENS | шт. | 1 | 0,20 |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный (длина кабеля 5м) | MK-3400-5 | V54536-F110-A200 | SIEMENS | шт. | 158 | 0,1 |  |
|  | Запирающее устройство | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 158 |  |  |
|  | Кнопка запроса на проход | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 124 |  |  |
|  | Кнопка аварийная "Выход" | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | Турникет | на усмотрение проектной организации |  |  | к-т | 4 |  |  |
|  | Картоприёмник | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект шлагбаума | на усмотрение проектной организации |  |  | к-т | 2 |  |  |
|  | Источники питания и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного электропитания 24В | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 6 |  | в комплекте с АКБ |
|  | Бокс для установки AC5102 | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Бокс для установки ADE5300 | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Электроустановочные изделия и коммутационное оборудование | на усмотрение проектной организации |  |  | к-т | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицензии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый пакет Стандарт | ASL5000-SE | 6FL7820-8AA10 | SIEMENS | шт. | 1 |  | включено: 24 точки прохода, 1000 владельцев карт, 1 сервер, 1 клиент |
|  | Расширение - рабочая станция | ASE5100-WS | 6FL7820-8AE00 | SIEMENS | шт. | 2 |  |  |
|  | Расширение – 32 точки прохода | ASE5100-DE | S54511-P22-A1 | SIEMENS | шт. | 4 |  |  |
|  | Расширение - 8 точек прохода | ASE5100-DO | 6FL7820-8AD20 | SIEMENS | шт. | 2 |  |  |
|  | Управление посетителями | ASE5300-VM | 6FL7820-8AE05 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Управление лифтами | ASE5300-LE | 6FL7820-8AE06 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Учёт рабочего времени | ASE5300-TR | 6FL7820-8AE22 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Фотоидентификация и сверка изображения | ASE5300-ID | 6FL7820-8AE02 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Сервер и автоматизированные рабочие места операторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЕРВЕР: Intel Core i5-3470/RAM 4 Гб/HDD 160 Гб/Video 512 Мб, 2 out ports DVI/DVD-ROM/LAN/Windows 7 Professional, SQL 2012 (SP1) | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 1 |  | минимальные требования |
|  | КЛИЕНТ: Intel Core i5-3450/RAM 2 Гб/HDD 80 Гб/Video 512 Мб, 2 out ports DVI/DVD-ROM/LAN/Windows 7 Professional | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 3 |  | минимальные требования |
|  | Монитор ж/к | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Принтер | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Бесперибойный источник питания | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Клавиатура | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Манипулятор ”мышь” | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельная продукция и расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |